人流门卫安装智能人行道闸工程技术要求

- 资质要求：

- 具备电子与智能化工程专业承包二级资质以上(含二级)。

- 资质文件提供：

- 营业执照副本复印件

- 资质证书复印件

- 其他相关企业认证文件等

- 首次投标单位需提供近3年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在江苏帝益公司供应商库内的无需提供）

3、投标单位提供的资质文件均需加盖公章投标时需提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）。

4、中标单位不得将工程范围内的内容分包给同时参加该项目的投标单位，否则拉入公司的不合格供应商名单。

二、工程量清单

| 序号 | 区域维修类别 | 事项 | 特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人行通道摆闸设备设施采购安装 | 摆闸—L采购安装 | 品牌：海康威视 型号：DS-K3B323系列 电机类型：单机芯，直流无刷电机，进门人脸识别，出门红外感应，具有自动复位、红外防夹、防撞、防尾随报警、停电自动开闸、可遥控开门等功能 箱体材质：SUS304不锈钢拉丝，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.0mm 门翼材质：亚克力，厚度10mm，门翼间距50-60mm左右 通道宽度：950cm（净宽） 产品尺寸约：1400mm长*235mm宽*980mm高 注：整体设备设施具备耐高低温防雨； | 台 | 1.00 |  |
| 2 |  | 摆闸—LR采购安装 | 品牌：海康威视 型号：DS-K3B323系列 电机类型：双机芯，直流无刷电机，进门人脸识别，出门红外感应，具有自动复位、红外防夹、防撞、防尾随报警、停电自动开闸、可遥控开门等功能 箱体材质：SUS304不锈钢拉丝，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.0mm 门翼材质：亚克力，厚度10mm，门翼间距50-60mm左右 通道宽度：950cm（净宽） 产品尺寸约：1400mm长*235mm宽*980mm高 注：整体设备设施具备耐高低温防雨； | 台 | 2.00 |  |
| 3 |  | 摆闸—R采购安装 | 品牌：海康威视 型号：DS-K3B323系列 电机类型：单机芯，直流无刷电机，进门人脸识别，出门红外感应，具有自动复位、红外防夹、防撞、防尾随报警、停电自动开闸、可遥控开门等功能 箱体材质：SUS304不锈钢拉丝，顶盖厚度1.5mm，箱体厚度1.0mm 门翼材质：亚克力，厚度10mm，门翼间距50-60mm左右 通道宽度：950cm（净宽） 产品尺寸约：1400mm长*235mm宽*980mm高 注：整体设备设施具备耐高低温防雨； | 台 | 1.00 |  |
| 4 |  | 控制终端 | 品牌：海康威视 型号：DS-TPE300-S/P 摆闸相关设备与现有控制终端、门卫室电脑及显示屏连接控制；无须采购安装 | / | / |  |
| 5 |  | 人脸识别一体机 | 品牌：海康威视 型号：DS-K1T6QT-F72M 7英寸LCD触摸显示屏（含支架、防水罩） | 台 | 3.00 |  |
| 6 | 安装辅材 | 8口交换机 | 品牌：TPLINK，型号：TL-SF1005+ 千兆8口交换机 | 台 | 1.00 |  |
| 7 |  | 手动遥控器 | 海康威视摆闸手动开关遥控器 | 把 | 3.00 |  |
| 8 |  | KBG管 | 25mm（国标优质品牌） | 米 | 20.00 |  |
| 9 |  | PVC线槽 | 4公分 | 米 | 30.00 |  |
| 10 |  | 超六类网线 | 国标优质品牌 | 米 | 60.00 |  |
| 11 |  | 电源线 | RVV3*1.5（国标优质品牌） | 米 | 60.00 |  |
| 12 |  | 信号线 | RVV2*1.0（国标优质品牌） | 米 | 20.00 |  |
| 13 |  | 公牛插排 |  | 个 | 3.00 |  |
| 14 |  | 铝合金线槽 | 加厚铝合金半圆线槽明装固定，可承载行人踩踏、防滑； | 米 | 3 |  |
| 备注：报价包含设备采购材料费、人工安装费、机械费、措施费、工程税金、成品保护费、管理费、利润等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

三、技术、质量要求：

1、人行通道摆闸设备设施、人脸识别一体机、手动开关遥控器品牌均为海康威视，相关型号、尺寸、材质等技术要求详见工程量清单；相关安装辅材符合国标优质品牌；

2、人行通道摆闸设备设施电源、网络线从人流门卫室接线，建筑东侧预留孔洞引出上返至屋面，人流门立柱开孔走线，做好线管、开孔洞口的隐蔽、美化与防水措施；

3、过路线缆采用加厚铝合金半圆线槽明装地面；

4、完成人行通道摆闸设备设施安装后，需将人员资料系统录入并调试正常运行，与用户进行操作SOP培训。质保期12个月（自工程竣工验收之日起算），超质保期免费上门检查维护（仅收取维修部件费用）。

5、施工期间注意周边所有成品保护及污染防护，及时将垃圾清除；服从甲方的各项管理要求。

四、现场踏勘：

1、 投标人应先到项目所在地踏勘，以充分了解项目位置及任何其他足以影响其提交承包价的情况。任何因中标人忽视或误解项目基本情况，而使招标人在项目实施过程中蒙受的损失，将由中标人按一定比例对招标人进行赔偿。

五、工程结算方式：

1、 付款方式：工程施工完成并经验收合格后、收到全额9%增值税专用发票后支付合同价款90%，其余10%作为质保金，12个月后无质量问题10日内付清。

2、发票：支付第一笔工程款时，开具全部合同金额的9%增值税专用发票。

3、以上款项以现汇方式支付；

六、质保期：12个月，自工程竣工验收之日起算。

七、工期：10个自然天，自通知施工单位进场日期起计算。

投标文件编制目录

一阶段资质技术投标文件

- 法人委托授权书、授权委托人身份证复印件;

- 营业执照副本复印件；

- 资质证书；

- 对技术文件要求所有内容需逐条应答响应，不得更改任何内容；

- 首次投标单位需提供近3年相关工程业绩2份（施工合同复印件，在江苏帝益公司供应商库内的无需提供）；

二阶段商务标文件

1、针对技术文件要求中第二项“工程量清单”内容，逐项综合单价、总价小计、总报价进行填写报价，格式如下：

| 序号 | 区域维修类别 | 事项描述 | 特征描述 | 单位 | 工程量小计 | 综合单价 (元) | 小计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XX | XX | XXX | XX | XX | XX | XX |  |
| 2 | … | … | … | … | … | … | … |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  | XXX |  |

注：所有投标文件需盖单位公章，一阶段资质技术投标文件和二阶段商务标文件各1份，须分开装订，可放一个文件袋内，投标报名及邮寄接收截止务必在公示期满前邮寄至淮安市清浦工业园朝阳西路168号，项目联系人：高工，电话：0517-80889549，逾期将不再接收，谈判投标文件只接受邮寄形式，不接受当面送达等其他形式。