江苏天士力帝益药业

搪瓷釜身采购技术文件

2024年11月

- 供应商资格要求

1.1、具有法人资格的企业

1.2、具备相应制造资质的制造厂家，提供全额13%增值税。

1.3、拥有良好的社会信誉和售后服务

1.4、资质文件提供：

- 营业执照副本复印件（三证合一）

- 其他相关企业认证文件等

……

投标单位提供的资质材料中的证照文件均需加盖公章

1.5、投标时须提供法人委托授权书原件、授权委托人身份证复印件（原件备查）

1.6、满足附件1：《搪瓷釜身URS》要求。

二、招标范围：

2.1、本项目搪瓷釜身URS用于江苏天士力帝益药业合成二车间。

2.2、搪瓷釜身设备招标包含设备的设计、制造、无需安装；

2.3、厂家的自检和测试；

2.4、包装、运输和交付；

三、项目地点及交货期：

3.1、项目地点：江苏省淮安市清江浦区清浦工业园朝阳西路168号。

3.2、项目工期：合同签订（双方盖合同章后生效）后45日历日内完成设备制造并具备发货条件。

四、评标原则

4.1、资质、技术符合招标要求的投标单位进入商务评议。

4.2、报价采用一次报价。

4.3、资质、技术符合要求、价格低者作为首选中标单位。

五、数量

搪瓷釜身、釜盖一套

六、搪瓷釜身功能、配置、技术规格、技术参数、安全等要求：

—按附件1：《搪瓷釜身urs》，供应商须逐条进行点对点应答确认并响应。

- 包装、运输、卸货

- 7.1、包装必须符合规范，保证设备在运输途中不受损伤。

7.2、设备到货，拆箱时供应方必须陪同使用方人员进行拆箱，如果供应方书面授权需方自行拆箱，拆箱后发现设备及所有任何损坏、缺失，供应方应负全责

7.3、供应方负责运输设备的运费及途中的安全，保证将设备运至江苏省淮安市清江浦区清浦工业园朝阳西路168号。

八、质量保证期：

设备自验收合格后一年为质量保证期，在保证期内，免费维修非人为因素造成的损坏和配件，保证期后应该提供良好的售后服务；在设备使用期内，卖方应保证设备配件的供应，并承诺提供最优惠配件价格。

九、供应商谈判文件要求：

参与项目谈判的供应商在谈判文件中按如下要求对所列事项进行详细的描述：

9.1、详细说明所提供设备范围和设备技术参数、功能、配置及零部件品牌；

9.2、提供设备安装、调试、培训的服务和设备检验标准及方法；

9.3、提供设备售后服务范围和内容；

9.4、提供配置组成的分项报价：

9.5、设备备品备件价格

9.6、根据买方及附件1：《搪瓷釜身urs》，要求提供相应图纸等；

9.7、对项目技术要求文件、商务要求文件逐条进行点对点应答。

9.8、资质、技术与商务分别封装，资质技术文件包含对技术要求（用户需求）文件、交货日期及对付款方式的响应。

9.9、按用户需求提供销售业绩证明。

9.10、商务报价需进行分项报价，最终汇总价。

十、搪瓷釜身安装

10.1、无需安装，搪瓷釜身作为备用设备，由买方根据实际需要自行安装。

十一、付款方式：

11.1、合同签订（双方盖合同章后生效）的10个工作日内买方付合同总额的30%的预付款（现汇）；

12.2、设备到货验收合格后，卖方须向买方开具合同全额的税率为13%的增值税专用发票，10个工作日内付合同总额的60%的设备到货验收款（现汇）；

12.3、设备验收合格后12个月，付清合同总额的10%的质保金（现汇）。

十二、关于违约、索赔和争议

12.1、任何一方单方面解除合同的，应向对方赔偿相当于被解除部分合同总价百分之十（10%）的违约金。

12.2、除不可抗力原因外，如果买方未能按本合同规定支付款项，则买方应向卖方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周计），违约金为延误部分金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果逾期付款超过十（10）周，则卖方有权视买方为单方面解除合同。

12.3、除不可抗力原因外，如果卖方未能按时交付、安装与调试设备，卖方应向买方支付逾期违约金，其支付方法是：每延误一（1）周（不足一周的按一周计），违约金为延误部分合同金额的百分之零点五（0.5%）。此违约金最高不得超过延误部分合同金额的百分之五（5%）。如果延误超过十（10）周，则买方有权视卖方为单方面解除合同。

12.4、因卖方产品质量和安装调试原因而使设备达不到合同约定技术要求和性能时，买方有权要求卖方更换设备及零配件，或者退货并退还已付款项，卖方还需对买方因工期延误、产品生产延误等直接和间接损失进行赔偿。

十三、不可抗力

任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果（包括损失和延期交货）不承担责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方，并于事故发生后十四（14）天内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信（或任何更快的方法）寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上，双方应通过友好协商修改本合同的条款。

十四、争议的解决

所有因本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决，交由买方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼费用（包括但不限于律师费用）由败诉方承担。

十五、附件

附件1：《搪瓷釜身URS》

5.1 项目介绍

抗肿瘤原料药车间新增搪瓷釜身是作为备用，为防止搪瓷损坏影响产品正常生产。

原则上投标方所提供的相应生产设备必须符合该文件内所有条款和要求。对于投标方不能符合的条款，用户方会作出相应的评估判断，若最终用户方不能接受，则判定为不符合URS要求。

5.2 法规要求

设备的设计、材料选择、制造工艺、文件资料、检验测试、设备调试及确认除满足本URS提出的技术要求外，须满足以下法规和标准要求。

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS2-1 | 《药品生产质量规范》2010修订版 |
| URS2-2 | GB/T150－2011《压力容器》 |
| URS2-3 | GB25025-2010《搪玻璃设备技术条件》 |
| URS2-4 | TSG21－2016《固定式压力容器安全技术监察规程》 |
| URS2-5 | NB/T47015-2011《压力容器焊接规程》 |
| URS2-6 | HG20583－2020《钢制化工容器结构设计规定》 |
| URS2-7 | HG20584－2020《钢制化工容器制造技术要求》 |
| URS2-8 | GB/T25027-2018《搪玻璃开式搅拌容器型式、主要尺寸及基本参数》 |

5.3 设备安全要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS3-1 | 设备在甲类防爆区使用，电气部分应符合防爆的相关规定； |
| URS3-2 | 所有容易夹伤部位、发热部位要有警告和警示标识。 |
| URS3-3 | 设备内外表面锐角倒钝处理。 |

5.4 安装要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS4-1 | 设备在既定位置安装，应按附件1图纸尺寸进行设计制作。 |

5.5 环境要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS5-1 | 设备拟安装在一般生产区使用，投标方需使用安装环境能否满足设备正常运行需要，如不能满足提出改进的建议。 |

5.6 公用设施要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS6-1 | 投标方应提供保证设备正常运转并且达到预定功能所需要的公用工程要求，如提供设备相应水、电、气等接口技术参数和位置等相关信息。 |
| URS6-2 | 用户可提供热水、蒸汽、乙二醇水溶液、导热油等。 |

5.7 技术，机械，控制系统等要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS7-1 | 规格、数量： - 500L搪瓷釜身及釜盖：1台。 |
| URS7-2 | 介质： 1、釜内介质： - 工序1：氧喹乙酯、二氯亚砜、二甲基甲酰胺、苯胺-异丙醇溶液、异丙醇、1%碱液、无水乙醇。 - 工序2：异丙醇、乙腈。 2、夹套介质： - 蒸汽、乙二醇水溶液、导热油、低温水等。 |
| URS7-3 | 温度： 1、工作温度： - 釜内：－15～120 ℃；夹套：－15～150 ℃。 2、设计温度： - 釜内：－19～200 ℃；夹套：－19～200 ℃。 |
| URS7-4 | 压力： 1、工作压力： - 釜内：-0.1～0.3 MPa；夹套：0.4 Mpa。 2、设计压力： - 釜内：-0.1～0.6 MPa；夹套：0.6 Mpa。 |
| URS7-5 | 结构型式： - 开式结构 - 耳式支座 - U型夹套 |
| URS7-6 | 筒体与夹套： - 釜体焊接必须采用双面自动焊接并处理好内部焊缝。 - 上、下封头采用标准椭圆形封头。 - 封头供应商需具有压力容器制造相关资质。 - 夹套需设置排污口和排气口。 |
| URS7-7 | 材质： - 釜体胚层、夹套、封头采用Q245R。 - 瓷釉：选用硅普－2＃或同等品牌、质量的瓷釉。 - 封头密封垫：非石棉纤维板加不锈钢波纹板外包四氟垫。 |
| URS7-8 | 板材厚度要求： - 封头、筒体壁厚≥10 mm，夹套壁厚≥6 mm。 |
| URS7-9 | 设计： - 设备所有设计、制造等符合2010版GMP要求，设备结构设计应确保设备所有结构与部件的内腔简洁流畅，易拆装、无死角、易清洁、密闭，各部件之间应有整体性，不留不易清洁的间隙，不会对产品造成污染。 - 釜盖与机架连接应采用平台形式，不得使用多点支撑形式。 - 釜盖法兰卡子应采用HG/T 2054 A型锻造卡。 - 套管与温度计连接形式应采用M27×2 内螺纹形式。 - 设备本体、温度计套管搪瓷面层应采用冷喷慢烧工艺。 - 设备尺寸参见附件1，投标方按要求设计出图由用户审核确定。 - 设计使用年限为10年。 |
| URS7-10 | 制作： - 釉粉喷涂之前需要对焊缝进行打磨以及对设备进行全喷砂处理，确保无锈蚀、翘皮、夹渣、裂纹。 - 釜体封头管口需采用顶出形式，不得采用直接焊接的形式。 - 所有法兰（管口、大盖）采用锻件法兰。 - 设备内表面搪瓷不得有针孔、裂纹、局部剥落、擦伤、暗泡、鱼鳞爆、明显色差、粉瘤、杂粒、发纹及变形现象。 - 设备底部平滑，清洗水可以自行排放干净，不得在釜体管口周围残留。 - 设备外表面光滑、整洁、美观，不得有明显的凸瘤、凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象。 |
| URS7-11 | 其它： - 应保证提供的设备上使用全新未用过之组件。 - 应提供详细的1：1CAD电子版图纸经用户审核确认签字后方可生产制作。 |
| URS7-12 | 投标方对用户方的URS（用户需求）的承诺要求： 1、投标方应对用户方的URS进行仔细的阅读和理解，并逐条认真作出确认与回复。对于投标方承诺能够满足的条款，在其作为供应商后，在现场审核时若出现违反承诺或不符合URS的现象，用户方有权取消其供应商资格。若在实际的生产制作以及交付后出现的违反承诺或不符合URS的现象，供应商应无条件及时整改，直至符合为止。对于无法完成整改且经评估用户方无法接受的，投标方应无条件接受用户方的退货。对造成用户方损失的，投标方还应无条件赔偿。 2、对于无法满足的相关条款，投标方应实事求是地在URS确认表说明，并给出自身的解决方案或可以作出的承诺限度，以供用户方评估。 3、用户方将以投标方对此URS的承诺为依据制作相应的设备确认方案，对设备各项指标及标准进行验证与验收。因此投标方必须在确认符合需求的前提下，保质保量完成设备的设计、制作加工、配置以及相应风险预防和处理预案等工作，以确保验证（DQ、IQ、OQ、PQ等）、验收正常完成。 |

5.8 仪表要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS8-1 | 无。 |

5.9 清洁说明

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS9-1 | 设备表面平整光滑、无死角，容器内部圆弧连接、满焊和抛光，以提高设备的可清洁，能耐受1%碱液、乙醇等常规清洗与消毒。 |
| URS9-2 | 供应商应提供与物料接触部分的内表面积及计算方法（书面形式）。 |

5.10 验证、校准要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS10-1 | 无。 |

5.11 维护保养要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS11-1 | 供应商应提供详细的维护保养项目清单和维护周期。 |

5.12 文件要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS12-1 | 投标方应具备资质： - 应具备设计（可委托）、制造该设备所需相应资质，独立的法人资格。 - 应提供具备履行项目所必须完善的售后服务体系，有良好的商业信誉和较强的经营实力。 - 应提供具备通过质量管理体系认证资质，符合GB/T19001/ISO9001标准。 - 应提供具备通过环境管理体系认证资质，符合GB/T24001/ISO14001标准。 - 应提供详尽的设备平面图、设备详细尺寸、设备立面安装图等。 以上文件应在投标文件中提供。 |
| URS12-2 | 竣工文件应提供： - 压力容器的所有相关资料（监督检验证书，竣工图纸，产品合格证，产品数据表，材料清单及产品质量证明文件，外观及几何尺寸，搪玻璃质量报告，压力试验报告，无损、射线、磁粉、渗漏报告，强度计算书，使用说明，铭牌复印件）。 - 钢材及瓷釉材料的材质证明。 - 电子版：比例1：1设备竣工图纸。 - 产品检验合格证明。 - 所配置部件中原制造商提供的所有技术文件。 以上文件在设备发货时提供。 |

5.13 FAT，SAT要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS13-1 | 无。 |

5.14 运输要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS14-1 | 设备出厂包装须满足运输和装卸要求，采取有效防潮湿、防碰撞、防振动、防锈蚀措施，能保证设备运输安全。 |
| URS14-2 | 设备运输时间包含在供货周期内；到货清单必须详列包装箱内容物。 |
| URS14-3 | 供应商应做好相应的安全措施（包括保险等）以保障运输过程中的设备完好无损。对于设备锈蚀及损坏的设备用户方有权拒收，供应商必须在规定的时间内妥善处理并承担全部损失和费用。 |
| URS14-4 | 供应商应将设备运至江苏天士力帝益药业有限公司（地址：江苏淮安清江浦区朝阳西路168号）。 |
| URS14-5 | 设备到货，拆箱时供应商须陪同用户方人员进行拆箱，如供应方书面授权用户自行拆箱，拆箱后发现设备有任何损坏、缺失，供应商应负全责。 |

5.15 供应商服务要求

| 编号 | 要求（应符合以下规定，但并不限于） |
| --- | --- |
| URS15-1 | 供应商须按时提供符合合同、招标文件及投标文件中规定的全新未使用过的合格产品，否则供应商无条件退还买方已付全部款项后将设备拖回。 |
| URS15-2 | 本设备质量保证期限一年，有效日为整机验收合格之次日开始计算。质量保证期内供应商必须及时帮助用户解决设备故障。 |
| URS15-3 | 设备发生故障，供应商在接到用户通知4小时内作出电话或书面答复，48小时内到达现场服务。质量保证期内如因设备故障导致停止生产时，供应商应及时配合用户解决故障恢复设备使用。如属于设备自身质量原因引起的故障，需要延长保修期限，同时故障零部件应该由供应商无条件免费进行维修或更换，使设备维修后能达到最佳运行状态。 |
| URS15-4 | 供应商应具有设备质保期后服务跟踪能力，指导、配合用户进行设备检修工作，优质优价提供零部件。 |

5.16 供应商对用户需求项目的确认

要求供应商逐项对用户需求项目进行确认，并填写附件2供应商确认表。

6  安全

无

7  附件

附件1：设备相关尺寸图

附件2：供应商确认表

附件1：设备相关尺寸图

附件2：

供应商确认表

| 编号 | 是否符合 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| URS2-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS2-2 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS2-3 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS2-4 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS2-5 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS2-6 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS2-7 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS2-8 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS3-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS3-2 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS3-3 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS4-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS5-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS6-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS6-2 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-2 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-3 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-4 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-5 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-6 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-7 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-8 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-9 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-10 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-11 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS7-12 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS8-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS9-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS9-2 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS10-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS11-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS12-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS12-2 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS13-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS14-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS14-2 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS14-3 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS14-4 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS14-5 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS15-1 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS15-2 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS15-3 | □ 符合 □ 不符合 |  |
| URS15-4 | □ 符合 □ 不符合 |  |

备注：

- 此表需由供应商亲自填写，在符合或不符合处用“√”选择，如有另外文件说明，在相应编号的备注栏里说明该项有哪些附件。

- 供应商在填写后，需签字或盖章确认。